Wymiana sterowania prasy mimośrodowej, krawędziowej i hydraulicznej

Arkusz kwalifikacyjny

Wypełnij arkusz i prześlij nam wynik - podaj typ prasy, rok produkcji i nacisk. Odpowiemy, które z Twoich „nie" są blokujące, a które można odłożyć do następnego postoju.

Sterownik i warstwa elektryczna

| # | Pytanie | Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| A1 | Sterownik jest nadal wspierany przez producenta (nie jest w statusie wycofanego)? |  |
| A2 | Części zamienne do sterownika i panelu są dostępne z magazynu, bez rynku wtórnego? |  |
| A3 | Istnieje kopia programu sterującego, a Ty masz do niej dostęp? |  |
| A4 | Program da się otworzyć w środowisku, które nadal działa na obecnym systemie? |  |
| A5 | Schematy elektryczne odpowiadają temu, co jest fizycznie w szafie? |  |
| A6 | Okablowanie i aparatura w szafie nie były przerabiane doraźnie poza schematem? |  |

Funkcje bezpieczeństwa

| # | Pytanie | Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| B1 | Funkcje bezpieczeństwa realizuje układ o wyznaczonym poziomie PL wg PN-EN ISO 13849-1? |  |
| B2 | Poziom PL został obliczony dla tej prasy, a nie przyjęty z katalogu? |  |
| B3 | Sterowanie dwuręczne nadzoruje równoczesność załączenia obu przycisków? |  |
| B4 | Zwolnienie jednego z przycisków przerywa ruch niebezpieczny? |  |
| B5 | Osłony ruchome są ryglowane, a ich otwarcie zatrzymuje suwak? |  |
| B6 | Urządzenia ochronne (kurtyny, osłony) są zamontowane w odległości wynikającej z pomiaru? |  |
| B7 | Zatrzymanie awaryjne działa niezależnie od sterownika programowalnego? |  |
| B8 | Prasa ma ochronę przed przeciążeniem suwaka i ramy? |  |

Punkty zależne od typu prasy:

Prasa mechaniczna i mimośrodowa

| # | Pytanie | Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| C1 | Istnieje aktualny raport pomiaru drogi dobiegu suwaka? |  |
| C2 | Zawór bezpieczeństwa sterujący sprzęgłem i hamulcem jest dwucewkowy? |  |
| C3 | Sterowanie nadzoruje pracę tego zaworu i wykrywa niezadziałanie jednej sekcji? |  |

Prasa hydrauliczna

| # | Pytanie | Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| C4 | Układ ma zawory bezpieczeństwa w torze utrzymania suwaka w górnym położeniu? |  |
| C5 | Ciśnienie robocze jest nadzorowane przez sterowanie, nie tylko przez manometr? |  |
| C6 | Zatrzymanie suwaka w ruchu w dół następuje bez opadania grawitacyjnego? |  |

Prasa krawędziowa

| # | Pytanie | Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| C7 | Prasa pracuje z urządzeniem ochronnym śledzącym narzędzie w trybie gięcia? |  |
| C8 | Tryb pracy z prędkością pełzającą jest wydzielony i nadzorowany? |  |
| C9 | Wybór trybu pracy odbywa się przełącznikiem z kluczem, nie w oprogramowaniu? |  |

Dokumentacja i zgodność

| # | Pytanie | Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| D1 | Prasa ma dokumentację techniczną odpowiadającą stanowi faktycznemu? |  |
| D2 | Instrukcja obsługi jest w języku polskim? |  |
| D3 | Istnieje deklaracja zgodności albo udokumentowana ocena wymagań minimalnych? |  |
| D4 | Ocena ryzyka była aktualizowana po ostatniej przebudowie maszyny? |  |
| D5 | Procedura odcięcia energii na czas prac serwisowych jest opisana i wdrożona? |  |
| D6 | Zmiany w sterowaniu z ostatnich lat zostały udokumentowane? |  |

Wypełnij arkusz i prześlij nam wynik - podaj typ prasy, rok produkcji i nacisk. Odpowiemy, które z Twoich „nie" są blokujące, a które można odłożyć do następnego postoju.